2026年农机装备补短板项目攻关机具需求清单（示例）

申报单位（盖章）：

| 序号 | 攻关机具名称 | 项目 类型 | 对标 机型 | 攻关理由 | 技术路线 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自走式2行鲜食玉米收获机 | 研发 应用/熟化应用 | 美国Oxbo CP100、Hagoth V2021鲜食玉米收获机 | 武汉市汉南区是鲜食玉米生产大区。收获是鲜食玉米生产过程中的关键环节，收获质量的好坏将直接影响鲜食玉米的品质优劣。由于鲜食玉米籽粒含水率高、质地柔嫩、易损伤的特性，国内现有鲜食玉米收获装备技术尚不成熟，推广应用受限。通过本项目攻关，将解决鲜食玉米收获长期面临的果穗损伤率高、动力消耗大及果穗含杂率高等难题，研制出低损高质鲜食玉米收获装备，填补国内鲜食玉米生产领域适用收获装备空白的问题。 | 研发制造方面：攻关茎秆低阻耗高质切割、仿生逆向低损摘穗及多杂质工况下的气力除杂等关键技术，研发切割、摘穗、输送及除杂等核心部件，研制适宜丘陵山地中小型鲜食玉米收获机具，实现鲜食玉米低损高效收获。熟化定型方面：搭建收获机性能试验平台，优化整机作业参数，结合丘陵山地鲜食玉米机械化收获农艺要求，开展多轮次收获机田间试验，建立鲜食玉米机械化收获的种植标准和规程，最终实现机具的熟化定型。推广应用方面：完成中小型鲜食玉米收获机新产品鉴定，建设中试生产线，形成整机批量生产能力，建立鲜食玉米机械化收获示范推广基地，解决南方丘陵山地鲜食玉米机械化收获难题。 | 1.自走履带式；2.整机动力≤100马力；3.收获行数2行；4.适应行距45—70cm；5.生产效率≥2.5亩/小时；6.总损失率≤3%；7.损伤率（糯玉米、甜糯玉米）≤2%，（甜玉米）≤4%；8.果穗含杂率≤2%；9.整机最大作业坡度不小于15°；10.整机可靠性MTBF≥100h）。 |