2026年农机装备补短板项目攻关机具需求清单

| 序号 | 攻关机具名称 | 项目 类型 | 对标 机型 | 攻关理由 | 技术路线 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履带自走式藜蒿扦插机 | 研发 应用 | 国内外无成熟应用机型 | 藜蒿是一种非常有优势的食药用经济作物，亩产近5000公斤，产值超2万元。武汉市部分地区的藜蒿种植基地已形成产业化经营规模。但种植长期完全依赖手工。导致藜蒿种植扦插效率低、成本高、缺专用装备等痛点，严重制约其种植规模的扩大和产业效益的提升。 本项目攻关拟解决的问题： 针对以半木质化藜蒿种苗为对象，以适应种苗直径粗细不一、茎秆有弯有直、根部朝下扦插、栽植深度大、栽植行距株距小密度大等，以及种植土壤湿软、机具行走转弯困难等问题，研究形成藜蒿机械化扦插作业农艺模式，研制可推广适用的藜蒿扦插机。 藜蒿扦插机的研发，不仅促进藜蒿产业可持续，填补专用装备空白，同时也推动特定作物农业机械化、智能化，助力乡村振兴。 | 藜蒿扦插机关键技术与装备研究：（1）依据藜蒿栽植农艺要求；确定整机机械作业工艺流程和总体结构设计方案；根据实际作业环境开展遥控式履带底盘行走部分设计；完成整机传动方案的设计。（2）关键装置的结构设计与分析。根据栽插机的作业工艺流程将整机分为送苗系统、切苗器、栽插系统的组合；开展攻关研究。（3）送苗、切苗、栽插等关键装置运动参数及运动配合关系确定。（4）样机性能试验。以株距合格率、插深合格率、直立度合格率、漏栽率、伤苗率为试验评价指标，测定藜蒿栽插机的实际作业性能。（5）建设机械化扦插示范基地1—2个，研究形成藜蒿机械化扦插作业规范地方标准。（6）完成产品鉴定，形成小批量生产制造能力。 | - 履带自走式； - 配套动力（kW）：≥15kW； 3.作业幅宽：1200—2000mm； 4.扦插行数（行）：10-20；5.行距：100—150mm； 6.株距：100-120mm可调； 7.扦插深度：60-80mm可调； 8.漏插率：≤3%； 9.伤苗率：≤2%； 10.生产效率：0.3-1.5亩/小时； 11.整机可靠性MTBF≥100h） |
| 2 | 5HG-450/6型网带（翻板）式果蔬烘干机 | 研发、熟化应用 | 四川首创5HG-450/6网带式果蔬烘干机 | 湖北省是农业大省，除了大量的粮食作物以外，随着国家对农村及边远山区的扶贫政策的不断加强加大，其农业的种植状态也发生了重大变化，特别是在经济作物和中草药种植方面必将达到一个广而大的局面。 通过本项目的熟化攻关应用，必将解决经济作物含水率高，中草药产品不易存放等难题，同时，也解决了种植户因顾虑大自然的不配合而产生的焦虑情绪。 | 研发方面：主要针对辣椒、木耳、香菇、豆角、苔菜、萝卜、红枣、八角等经济作物及金银花、菊花、白芍、山药、丹参、人参、天麻等中草药的含水率，烘干对象本身的物理特性，烘干对象的形状进行上料，热量分配，水分的测定，出料等确定各阶段的速度、风量、热量的具体分配。 熟化应用方面：主要是依据国内目前对经济作物和中药材的前处理设备的成熟平台，组成生产流水作业，扩大生产能量，完善达到研发的要求。 推广应用方面：这款机型已获得安徽省新产品证书，在新疆、四川、内蒙古、广西、云南、安徽等地区已建立多个示范基地，就经济作物和中药材的烘干起到很不错的推动作用。 | 产品型号:5HGW450/6 热源:生物质颗粒（120万大卡） 结构形式:网带（翻板）式 机体外形尺寸（长×宽×高）28010×4080×3215 电机总功率:88kW 热风机功率:11KW（6个） 有效烘干面积:450㎡ 网带层数:6 热风温度范围:60℃-70℃ 处理量（湿物料）:305kg/h 烘干强度:0.75kg（㎡·h） 空载升温速率:2.1℃/min 烘干室温度控制精度:±0.3℃ 烘干不均匀度:4.9% 燃料消耗量:4720kg/(16小时) 温度控制点:6 湿度控制点:4 |
| 3 | 自走式白萝卜联合收获机 | 研发 应用/熟化应用 | 阿萨力（ASA-LIFT）自走式SP系列胡萝卜收获机，久保田CH-201型胡萝卜收获机；暂无白萝卜收获机。 | 湖北白萝卜种植规模大、产业化程度高，天门种植面积达10余万亩，枝江七星台镇3万余亩，武汉市周边2万余亩。湖北白萝卜依托沙壤土等优势，通过良种改良、标准化种植，产品销往国内外，2024年全省蔬菜产量4624.05万吨。传统人工收获效率低、成本高（占总成本超50%）、损伤率高，且湖北部分地区地形复杂，现有机械适应性差；研制后可大幅提升效率（如双行机每小时收2亩，抵30人）、降低成本（每亩省400余元）、减少损伤率≤5%），助力产业规模化发展。 | 1.研发制造方面：攻克国内白萝卜收获机无机可用的难题，针对湖北地区单垄双行种植模式，采用液压无级变速履带底盘，突破液压仿形限深、双向聚拢直立扶缨喂入、锨式破垄减阻挖掘、柔性夹持缨叶、主动输送式拉齐切缨等技术，可根据用户实际需求，选配铺放或升运装车的收集装 置，一次性完成扶缨、挖掘、夹持、输送、拉齐、切缨、铺放（升运）的联合作业，实现白萝卜低损高效收获。2.熟化定型方面：搭建收获机性能试验平台，优化整机作业参数，结合白萝卜机械化收获农艺要求，开展多轮次收获机田间试验，建立白萝卜机械化收获的种植标准和规程，最终实现机具的熟化定型。3.推广应用方面：完成自走式白萝卜联合收获机性能鉴定，建设中试生产线，形成整机批量生产能力，建立白萝卜机械化收获示范推广基地，解决适应湖北省白萝卜机械化收获难题。 | 1.结构形式：履带自走式； 2.收获方式：拔取式； 3.整机动力≤100马力； 4.收获行数2行； 5.作业速度0~0.5米/秒；6.作业效率2亩/小时； 7.损伤率≤5%； 8.漏收率≤3%。 |
| 4 | 香菇智能采摘机器人研究与开发 | 研发 应用 | 无 | 当前，香菇生产在基质制备、拌料、装袋、灭菌、接种及出菇管理等环节已基本实现自动化与智能化，但采摘环节仍高度依赖人工，成为制约产业智能化升级的关键瓶颈，严重限制了提质增效与可持续发展。通过本项目攻关，将解决香菇人工采摘劳动强度大、效率低、及用工短缺与成本上升的难题，研制适用于多层立体栽培模式的香菇智能采摘机器人，填补我国在香菇自动化采摘装备领域的技术空白。 | 攻关香菇多源感知与精准识别定位、低损伤智能采摘、自走式采摘作业平台、智能控制等核心技术，开发香菇智能识别和分析系统、基于多源感知的香菇精准识别定位系统，研究基于力-位混合控制与双臂协同作业的低损伤仿生采摘策略，设计适配香菇菌盖、菌柄形态特征的柔性或自适应末端执行器等核心部件，构建集中式的机器人智能控制系统，集成环境感知、决策规划、运动控制等模块，研制面向狭窄层架环境的香菇采摘作业机器人。搭建采摘机器人性能试验平台，优化整机作业参数，结合香菇菌棒多层立体栽培采收农艺要求，开展多轮次采收试验，集成研制一套适用于多层立体香菇栽培的智能采摘机器人，形成可推广的技术与装备，突破香菇智能采摘，减少人力需求和降低人工成本。 | 1.研制适用于多层立体栽培模式的香菇智能采摘机器人样机1台套，实现从识别、定位到采摘的全流程自主作业。 2.申请发明专利1-2项。 3.单个香菇平均识别定位时间≤2秒。 4.采摘成功率≥95%。 5.香菇损伤率≤5%。 |
| 5 | 自走式辣椒钵苗智能高速移栽机 | 研发 应用 | 洋马PF2R蔬菜移栽机、常州亚美柯2ZS-2 (VP-245B) 型全自动2行蔬菜钵苗自动取苗投苗移栽机、韩国现代 2Z-2 型全自动蔬菜移栽机、新疆钵施然 2ZB-2 型辣椒移栽机 | 武汉市农业农村局公开数据显示，全市蔬菜种植总面积达250万亩（2024年数据），辣椒种植面积稳定在8万—10万亩，约占全市蔬菜种植总面积的3.2%-4.0%，规模化种植集中度持续提升。与此同时，辣椒移栽环节主要依靠人工，规模化种植与机械化移栽滞后的矛盾日益突出，进一步凸显了农机装备补短板的紧迫性和必要性，未来可推广至其他蔬菜移栽。人均日移栽仅0.3-0.6亩，人工成本占生产总成本的40%以上；现有移栽机普遍存在穴盘适配性差（无法兼容162穴通用标准穴盘）、移栽速度慢（≤30株/分钟）、漏栽率高（普遍＞6%）、伤苗率高（＞7%）等问题，且未与本地辣椒种植农艺深度适配，推广应用受限。该机具由武汉市农业科学院、湖北省农业机械工程研究设计院联合研发，已形成初步技术原型，未获国家和省级有关部门立项支持。通过项目攻关，可解决辣椒钵苗工厂化育苗+机械化移栽的核心痛点，实现农机与农艺深度融合，填补国内适配通用穴盘（162穴）辣椒苗工厂化培育技术与高速移栽机技术空白，大幅提升武汉辣椒产业机械化水平和生产效益。 | 1.研发制造方面：攻关162穴通用穴盘精准送苗技术、高速取苗仿生夹持机构、钵苗直立栽植定位等核心技术，优化整机传动系统与行走底盘，集成卷盘、取苗、栽植、覆土一体化功能，研制适配本地辣椒品种的自走式2行移栽机原型机，同步完善配套农艺方案。2.熟化定型方面：搭建移栽机性能试验平台，结合武汉地区辣椒种植农艺要求（行距、株距、移栽深度等），在东西湖区、江夏区、新洲、蔡甸等辣椒种植基地开展多轮次田间试验，优化整机作业参数，制定《162穴盘辣椒钵苗工厂化培育与机械化移栽农艺规程》，实现机具与农艺的协同熟化定型。3.推广应用方面：完成新产品鉴定，建设中试生产线，形成批量生产能力；建立3个辣椒机械化移栽示范推广基地，开展技术培训与推广应用，攻克武汉市设施、露地辣椒钵苗移栽环节无适配机械的难题，实现专用移栽机具从0到1的突破，填补本地辣椒高速移栽机械化装备空白，为本地辣椒产业规模化、机械化发展提供核心装备支撑。 | 1.自走轮式（适配露地与设施大棚作业）；2.整机动力≤40马力；3.移栽行数2行；4.适配穴盘：162（9×18）穴通用标准穴盘（长660mm×宽340mm）；5.移栽速度≥90株/分钟·行，双行≥180株/分；6.适应行距：40-60cm（可调）；7.适应株距：30-50cm（可调）；8.移栽深度：3-8cm（可调）；9.漏栽率≤5%；10.伤苗率≤5%；11.钵苗直立度≥90%；12.生产效率≥6亩/小时；13.整机最小转弯半径≤2.5m；14.整机可靠性MTBF≥120h；15.配套农艺：适配武汉本地辣椒品种育苗-移栽一体化技术规程；16.配套分布式电驱控制系统。 |